# MEMORIAL DESCRITIVO BÁSICO

## RESIDÊNCIA FAMÍLIA CARDOSO

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Empreendimento: Residência Família Cardoso
Proprietário: Erivaldo Vieira Cardoso Junior
Endereço: Rod. Ilhéus–Itabuna, KM 24, Salobrinho, Ilhéus – BA, CEP 45662-200
Lote: J32

Engenheira responsável pelo projeto: SHIRLEI SILVA
Engenheira civil e projetista | CREA 89988-D
Contato: (73) 99142-7122

Shirlei Silva é pós-graduada em Gestão de Projetos e pós-graduanda em Geotecnia e em Licitações e Obras Públicas. Possui mais de 30 anos de experiência em projetos arquitetônicos e complementares.

## 2. OBJETO

O presente Memorial Descritivo Básico tem por objetivo apresentar as características gerais do Projeto Arquitetônico da Residência Família Cardoso, contemplando sua organização espacial, composição arquitetônica, distribuição dos ambientes, elementos construtivos e características externas representadas nas pranchas do projeto.

O memorial deve ser considerado em conjunto com as plantas baixas, cortes, fachadas e demais desenhos técnicos que compõem o projeto arquitetônico.

## 3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EDIFICAÇÃO

A edificação caracteriza-se como residência unifamiliar, organizada em pavimento térreo, primeiro pavimento e cobertura, com ambientes destinados ao uso social, íntimo, de serviço e de convivência.

A composição arquitetônica apresenta volumes horizontais associados a elementos verticais de destaque, varandas, jardineiras, guarda-corpos e áreas abertas, estabelecendo integração entre os ambientes internos e as áreas externas.

A circulação vertical entre os pavimentos é realizada por escada e elevador, conforme representação nas plantas arquitetônicas.

O projeto contempla ainda áreas destinadas a garagem, varandas, varanda gourmet, jardins, jardim de luz e áreas descobertas.

# 4. PAVIMENTO TÉRREO

O pavimento térreo concentra os principais ambientes sociais, de serviço e parte dos ambientes íntimos da residência.

Conforme a planta arquitetônica, o pavimento é composto por:

- Hall;

- Living;

- Cozinha;

- Sala de jantar;

- Escritório;

- Suíte;

- Closet;

- Sanitários;

- Lavabo;

- Serviço;

- Despensa;

- Circulação;

- Varanda;

- Varanda gourmet;

- Jardim de luz;

- Garagem;

- Escada;

- Elevador.

### 4.1 Área social

O setor social é composto pelo hall, living e sala de jantar, configurados de forma integrada e articulada com os demais espaços da residência.

A área social possui relação direta com as áreas externas e de convivência, proporcionando continuidade espacial entre os ambientes internos e as varandas.

### 4.2 Cozinha e áreas de serviço

A cozinha encontra-se vinculada às áreas de serviço e despensa, permitindo organização funcional dos ambientes de apoio.

O setor de serviço contempla serviço e despensa, além dos elementos e equipamentos representados na planta arquitetônica.

### 4.3 Setor íntimo

O pavimento térreo contempla suíte, closet e sanitários, organizados a partir da circulação interna da residência.

### 4.4 Áreas externas

O pavimento apresenta varanda, varanda gourmet, jardim de luz e garagem, compondo os espaços de convivência e apoio da residência.

A planta também apresenta áreas externas com grama e placas de concreto destinadas aos acessos de pedestres e veículos, além de calha de drenagem pluvial.

# 5. PRIMEIRO PAVIMENTO

O primeiro pavimento constitui predominantemente o setor de convivência e complementação do setor íntimo da residência.

Conforme o projeto arquitetônico, são previstos:

- Salão de jogos;

- Sala de TV;

- Estar íntimo;

- Quarto de hóspedes;

- Suítes;

- Closets;

- Sanitários;

- Hall de acesso;

- Circulação;

- Varandas;

- Vazio do mezanino;

- Escada;

- Elevador.

O salão de jogos, com área indicada de 47,00 m², constitui um dos principais ambientes de convivência do pavimento. A planta também apresenta a sala de TV, o estar íntimo e o vazio do mezanino, estabelecendo relação visual e espacial entre os ambientes.

O pavimento contempla ainda quartos, suítes, closets e sanitários, organizados em setor mais reservado da residência.

As varandas complementam os ambientes internos e constituem áreas abertas de permanência e convivência.

# 6. COBERTURA

A cobertura é composta por uma área construída de apoio associada a uma ampla área de laje impermeabilizada.

Conforme a planta, estão previstos:

- Área coberta;

- Ateliê;

- Dependência;

- Depósito;

- Sanitários;

- Lavanderia;

- Varanda;

- Jardim de luz;

- Escada;

- Elevador;

- Cobertura em policarbonato;

- Laje impermeabilizada.

A área coberta possui 44,95 m², enquanto a planta representa extensas áreas de laje impermeabilizada, além da cobertura específica em policarbonato.

A lavanderia possui área indicada de 23,31 m², o ateliê possui 20,44 m², a dependência possui 8,55 m² e o depósito possui 6,61 m², conforme representação da planta de cobertura.

O acesso à cobertura é realizado por meio da circulação vertical composta por escada e elevador.

# 7. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO VERTICAL

A residência dispõe de escada e elevador, responsáveis pela conexão entre os pavimentos.

A escada é representada nas plantas arquitetônicas com sua configuração e sentido de circulação, enquanto o elevador constitui elemento vertical de conexão entre os níveis da edificação.

A continuidade da circulação vertical é mantida até a cobertura, conforme representação do projeto.

# 8. FACHADAS E COMPOSIÇÃO ARQUITETÔNICA

As fachadas da residência são compostas pela combinação de volumes horizontais e verticais, áreas abertas, varandas, jardineiras, guarda-corpos e elementos de acabamento.

O projeto prevê guarda-corpos em alumínio e vidro temperado de 10 mm, presentes nas áreas de varanda. Também são indicadas jardineiras associadas às fachadas.

As fachadas contemplam ainda:

- Portões em ACM;

- Muros com altura de 2,00 m;

- Jardineiras;

- Guarda-corpos;

- Esquadrias em alumínio e vidro;

- Reservatório superior;

- Caixa de elevador;

- Elementos de composição das platibandas.

Os muros são especificados no projeto com altura de 2,00 m e pintura acrílica na cor Verde Folha.

# 9. ESQUADRIAS

Conforme as observações constantes no projeto, todas as esquadrias serão executadas em alumínio e vidro.

As dimensões, tipos, posições e demais características das esquadrias deverão seguir rigorosamente as representações constantes nas plantas, cortes e fachadas do projeto arquitetônico.

# 10. ACABAMENTOS

O projeto apresenta uma legenda específica de acabamentos, contemplando diferentes tipos de pisos, paredes e tetos.

Entre os materiais indicados nas especificações do projeto encontram-se:

### Pisos

- Porcelanato;

- Cerâmica;

- Concreto aparente.

### Paredes

- Massa corrida com pintura PVA;

- Cerâmica do piso ao teto, nos ambientes indicados.

### Tetos

- Forro de gesso;

- Laje impermeabilizada e forrada. Laje coberta com telhas galvolume

A aplicação de cada acabamento deverá obedecer à legenda e às especificações apresentadas nas pranchas do projeto arquitetônico.

# 11. ÁREAS EXTERNAS, ACESSOS E PAISAGISMO

As áreas externas da residência são compostas por áreas ajardinadas, gramados, jardineiras e caminhos de acesso.

O projeto prevê grama e placas de concreto para os acessos de pedestres e veículos, incluindo placas de concreto de 50 x 30 cm e 100 x 30 cm, conforme detalhamento apresentado na implantação.

Também são previstas soluções para drenagem das águas pluviais junto aos muros, com direcionamento indicado no projeto.

As jardineiras constituem elemento integrante da composição arquitetônica das fachadas, contribuindo para a integração entre a edificação e o paisagismo.

# 12. COBERTURA E DRENAGEM

A edificação possui sistema de cobertura composto por elementos de laje e áreas de cobertura indicadas nas plantas e cortes.

O projeto apresenta lajes impermeabilizadas na cobertura e uma área específica com cobertura em policarbonato.

As medidas dos beirais representadas no projeto correspondem à cobertura acabada, incluindo calhas e rufos.

Está prevista drenagem das águas pluviais junto aos muros, conforme as observações técnicas do projeto.

# 13. TERRENO E IMPLANTAÇÃO

A implantação considera a manutenção do perfil natural do terreno na faixa de recuo frontal junto às divisas com os lotes vizinhos.

Os taludes deverão observar a inclinação máxima indicada no projeto, correspondente à proporção de 1:1.

As faixas destinadas aos acessos de veículos e pedestres deverão observar o limite estabelecido no projeto arquitetônico.

Também está indicada a ausência de cerca viva na faixa de recuo frontal.

# 14. QUADRO DE ÁREAS E PARÂMETROS

Conforme o quadro de áreas fornecido para o projeto:

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Área do terreno | 630,40 m² |
| Área permeável (jardim/grama) | 142,74 m² |
| Área construída do pavimento térreo | 303,24 m² |
| Área construída do 1º pavimento | 267,80 m² |
| Área total construída | 703,10 m² |
| Área construída para cálculo de IU | 303,10 m² |
| Taxa de ocupação (TO) | 48,10% |
| Índice de utilização (IU) | 0,74 |
| Índice de permeabilidade (IP) | 51,90% |
| Gabarito da edificação | 8,55 m |
| Gabarito ao ponto mais baixo do meio-fio | 8,95 m |

Observação: os valores acima foram transcritos conforme o quadro de áreas fornecido para o projeto, sem alteração ou reconciliação dos dados.

# 15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Memorial Descritivo  apresenta as principais características arquitetônicas da Residência Família Cardoso, abrangendo sua organização espacial, distribuição dos ambientes, elementos de circulação, áreas externas, cobertura, fachadas e acabamentos indicados no projeto.

A execução da edificação deverá observar os desenhos técnicos, dimensões, especificações, níveis, detalhes e demais informações constantes nas pranchas que integram o projeto arquitetônico.

Este memorial possui caráter descritivo e complementar, devendo ser utilizado em conjunto com os documentos gráficos do projeto, não substituindo os desenhos técnicos, projetos complementares, memoriais específicos ou demais documentos necessários à execução da obra.